| Våglängd (m) | Strålning | Energier | Påverkar bryter | Metoder | Analyser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-10 | Gamma strålning | Mycket höga | Protoner o neutroner | Röntgenkristallografi Röngenfluorescens | Elektroner hos tyngra atomer faller in till de innersta skalen och avger energi Kvalitativ analys |
| 10-8 | Röntgen (X-ray) | Kortvågig | Elektroner innanför valenseletronerna | Elektronmikroskop | Elektronerna förflyttas mellan K och L-skalet i tex krom Kvalitativ analys |
| 10-6 = 1000nm | Ultraviolett strålning | Solbränna | Valenselektronerna bindningar | UV ultraviolett- VIS visuell spektrofotometri | Elektroner förflyttas inom valenselektronskalen och avger enegier i UV till synligt området Kvantitativa och kvalitativa analys |
| 400-800nm 4 – 8.10-7m | Synligt | Färger | Rött, organge, gult,grönt, indigo, violett |  |  |
| 10-4 | Långvågig | Infraröd strålning | Vibrationer i bindningar | AAS absorbtionsspektrometri | Metallers valenselektroner exciteras Kvantitativa och kvalitativa analys |
| 10-2 | Mikrovågor | Värme | Dipoler rotationer | IR infraröd spektrofotometri | Molekylvibrationer Kvantitativa och kvalitativa analys |
| 1 | TV |  |  |  | Molekylrotationer |
| 102 | Radiovågor LV-radio 1500m | Ljud | Magnetiska egenskper hos atomkärnor | MNR kärnmagnetisk resonans | Energidifferenser hos eketroner och atomkärnor mellanolika magnetiska tillstånd ”Den bästa orgaiska kvalitativ analysen” |
| 104 |  | Vibrationer |  | Magnetkamera |  |

| Metoder | Principen | Analyser |
| --- | --- | --- |
| Röntgenkristallografi Röntgenfluorescens | γ-strålning. Tex radioaktiva jodatomer sönderdelas och kan registreras. Elektroner närmast kärnan slås ut av röngenstrålning. De yttre elektronerna tar den tomma platsen och sänder ut en strålning (röngenfluorescens) av bestämnd våglängd. Röntgenstrålningen är en elektromagnetisk vågrörelse som böjs av och ger ett röntgendiffraktionmönster då den träffar en kristall Kristallen kan strukturbestämmas. | Vilka atomslag som ingår i en förening. |
| Elektronmikroskop | Elektroner med hög hastighet riktas mot ett material. Detta ger en förstoring som inte kan uppnås med ljus. | Förstoring av material |
| UV ultraviolett- VIS visuell spektrofotometri | Kongulerade kol-kol-bindningar exciteras. I långa system av kongugerade dubbelbindningar får föreningen färg. Tex karoten i morrötter, klorofyll | Organiska eller färgade föreningar |
| AAS absorbtionsspektrometri | Vid upphettning av metalljoner i en låga förflyttas valenselektroner till en högre exakt bestämd och olika för olika ämnen nivå.Ljus emitteras (sänds ut) i ett specifikt emmissionspektra. | Tex. vattenanalyser |
| IR infraröd spektrofotometri | Molekylernas vibrationer har vissa tillåtna emegrinivåer. IR-stålningen har tillräcklig energi för att en molekyl ska kunna absorbera enerin. | Bindningar C=O, O-H C-H, , C=C, |
| MNR kärnmagnetisk resonans | Atomkärnor med udda antal protoner har ett spinn =kompassnål. Spinnet påverkas av ett yttre magnetfält och i vilken omgivning de befinner sig i. Det kemiska skiftet mäts som förhållandet mellan B/B0 i PPM. | 1H, 13C, 15N, 19F, 31P |
| Magnetkamera | Protoner i vatten och i fetter eller fosfor i DNA;RNA registreras i kroppen på ett ofarligt sätt med en magnetkamera. | Människokroppen |